# 和氏璧杯设计作品 CAD 与模型详细说明书

步步生典城市漫游章匣与解围六味邯郸机关礼盒

| 版本 | 建模单位 | 交付状态 | 更新日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | mm | 数字几何已验证 | 2026-10-03 |

本说明书面向评审、打样厂、三维建模人员和后续迭代者，用于解释两套设计的结构逻辑、尺寸参数、CAD 文件关系、打开方法、制造建议与验证边界。两套模型均已完成 FreeCAD 原生文件、STEP 交换文件和 STL 分件输出。

# 阅读指南

先阅读第 1 章了解交付结论和文件类型；评审或展示人员可重点阅读第 2、3 章；需要修改尺寸、打印或打样的人员应继续阅读第 4、5 章和附录。

## 目录

交付结论与文件类型

步步生典城市漫游章匣

解围六味邯郸机关礼盒概念提案

CAD 文件使用与参数修改

打印打样和装配建议

验证证据与未验证边界

文件索引和交付校验

# 1 交付结论与文件类型

两套作品均已形成可编辑、可交换、可分件打印的数字模型。《步步生典》为 10 个命名实体的章匣系统；《解围》为 13 个命名实体的机关礼盒，并提供闭合、解锁、展开三种 STEP 状态。

| 格式 | 用途 | 推荐软件 | 修改能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| FCStd | 保留命名对象和材料意图的原生 CAD | FreeCAD 1.1+ | 高 |
| STEP | 跨 CAD 软件交换及整体尺寸检查 | SolidWorks、Fusion 360、Creo、Rhino | 中 |
| STL | 3D 打印、快速样机和网格检查 | Cura、PrusaSlicer、Bambu Studio | 低 |
| DXF SVG | 包装刀模、裱纸辅助线和激光切割 | AutoCAD、Illustrator、CorelDRAW | 高 |
| Python | 按参数重建模型与导出文件 | FreeCAD Python 控制台 | 高 |

# 2 步步生典城市漫游章匣

## 2.1 设计定位

该方案将邯郸成语文化转化为可携带的城市漫游工具。六枚印章与折叠路线图形成“抵达地点、理解故事、完成集章”的使用闭环；中秋与国庆作为旅行和赠礼场景，不取代成语文化主线。

图 1  章匣开启状态，可见六枚印章、印台盒和折叠地图

## 2.2 总体尺寸与核心参数

| 参数 | 数值 | 设计意图 |
| --- | --- | --- |
| 闭合外形 | 165 × 120 × 30 mm | 可单手携带，适合礼盒和旅行包 |
| 外壳壁厚 | 1.8 mm | 小批量 ABS PC+ABS 或高强度打印的概念基线 |
| 章盘单侧间隙 | 0.35 mm | 保留数字滑动间隙，实物需根据工艺重标 |
| 章盘展示行程 | 92 mm | 抽出后六枚印章可完整识别和取用 |
| 单枚章柄 | 32 × 32 × 23.6 mm | 兼顾握持、防滚和阵列布局 |
| 折叠地图代理件 | 155 × 110 × 1.2 mm | 表示 480 × 330 mm 展开地图的收纳状态 |

## 2.3 零件构成

| 序号 | 零件 | 数量 | 作用 | 建议工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保护外壳 | 1 | 容纳章盘和地图，提供运输保护 | FDM 打印或小批量注塑 |
| 2 | 抽拉章盘 | 1 | 定位六枚印章和印台盒 | FDM SLA 打印 |
| 3 | 成语印章 | 6 | 作为城市打卡交互载体 | ABS 章柄加可更换橡胶章面 |
| 4 | 独立印台盒 | 1 | 隔离水性印泥，降低污染 | 标准印台加外嵌套 |
| 5 | 折叠路线图 | 1 | 路线、故事与集章位置的信息载体 | FSC 纸折页及耐折处理 |

图 2  步步生典爆炸结构图

## 2.4 装配与使用逻辑

将六枚章柄按 3 × 2 阵列放入章盘，章面朝下，触觉标记朝上。

印台盒独立放入预留区，避免与地图和章柄直接接触。

折叠地图收纳于外壳上层；使用时先取出地图，再抽出章盘。

抵达对应文化点位后阅读成语故事、完成盖章，最后将所有分件归位。

图 3  章盒顶视尺寸与布局参考

# 3 解围六味邯郸机关礼盒

## 3.1 设计定位与概念边界

该方案以“围魏救赵”的行动次序为机关原型：使用者必须先侧向移动“魏”抽屉，使两枚锁钥片离开“赵”托盘槽位，才能抽出中央托盘。文化故事因此转化为可操作的开盒逻辑，而非表面图案。

六个内装均为 68 × 62 × 44 mm 原创概念二次包装模块，分别对应鸡泽辣椒、魏县鸭梨、涉县核桃、武安小米、永年大蒜和大名小磨香油六类邯郸地域产品。模块不对应任何真实在售 SKU，未使用现售商品图、商标、条码、许可证或法定食品文案。

图 4  解围机关礼盒闭合状态

## 3.2 总体参数

| 参数 | 数值 | 设计意图 |
| --- | --- | --- |
| 闭合外形 | 290 × 230 × 75 mm | 容纳 6 件概念二次包装模块和两级抽拉机构 |
| 灰板基线 | 2.0 mm | 小批量精装礼盒的概念材料厚度 |
| 包纸代理 | 0.18 mm | 用于预估裱纸累积尺寸 |
| 数字单侧间隙 | 0.6 mm | 为纸板滑动预留，实物需按打样复标 |
| 侧向解锁行程 | 42 mm | 使锁钥片离开中央托盘槽位 |
| 中央展示行程 | 145 mm | 展示六件内装和中心月璧元素 |
| 月璧窗口直径 | 108 mm | 形成中秋视觉焦点并强化中央显现 |

## 3.3 零件构成

| 序号 | 零件 | 数量 | 功能 | 材料意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外套筒 | 1 | 形成封闭外观和月璧窗口 | 2 mm 灰板裱纸 |
| 2 | 魏侧抽屉 | 1 | 承载解锁动作和侧向信息 | 灰板精装盒 |
| 3 | 锁钥片 | 2 | 闭合时限位中央托盘 | 高韧纸板或 PP 复合片 |
| 4 | 赵中央托盘 | 1 | 承载内装与主展示动作 | 灰板托盘 |
| 5 | 内衬分格 | 1 | 定位六件内装并控制碰撞 | EVA 植绒或折叠纸托 |
| 6 | 月璧饰环 | 1 | 强化中秋视觉中心 | 烫金纸卡或薄片 |
| 7 | 六味概念模块 | 6 | 地域品类二次包装与布局验证 | 68 × 62 × 44 mm 原创纸盒 |

## 3.4 三状态机关原理

### 状态一  闭合

两枚锁钥片占据中央托盘槽位，中央托盘无法直接抽出。闭合包络为 290 × 230 × 75 mm。

图 5  闭合状态

### 状态二  解锁

侧向抽屉向右移动 42 mm，锁钥片随抽屉移动并退出托盘槽位。模型记录的数字释放余量为 1.2 mm。

图 6  侧向抽屉移动后的解锁状态

### 状态三  展示

保持侧向抽屉在解锁位置，将中央托盘抽出 145 mm。展开状态包络为 330 × 360 × 75 mm，可完整显示六件内装。

图 7  中央托盘抽出后的展示状态

## 3.5 刀模与图层规则

刀模以毫米为单位，并提供 DXF 和 SVG 两种可编辑格式。每张图包含 10 × 10 mm 校准方框，打印或导入刀模软件后应先测量该方框，确认没有自动缩放。

| 图层 | 颜色 | 含义 | 制版要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| CUT | 红色 | 完全切断线 | 刀模或激光切割路径 |
| CREASE | 蓝色虚线 | 压痕或折叠线 | 不得与切线混用 |
| GLUE | 灰色 | 上胶或禁止上胶提示区 | 上机前按图纸备注复核 |

图 8  刀模文件总览与校准标记

图 9  解围机关礼盒爆炸结构图

# 4 CAD 文件使用与参数修改

## 4.1 直接打开

在 FreeCAD 1.1 或更高版本中打开 FCStd 文件，在树状视图中查看各命名实体。

如使用 SolidWorks、Fusion 360、Creo 或 Rhino，导入 STEP 文件并保持单位为 mm。

打开 STL 时不要再次缩放；首次导入应对照本说明书中的包络尺寸。

DXF 导入后先检查 10 mm 校准框，再分配切线、压痕线和粘结区。

## 4.2 参数化重建

源模型由 Python 脚本生成，便于修改尺寸并重复导出。《步步生典》使用 `bubushengdian_design/scripts/design_config.py` 和 `03_cad/build_product.py`；《解围》使用 `jiewei_giftbox_design/scripts/design_config.py`、`03_cad/build_giftbox.py` 与 `03_cad/build_dielines.py`。

| 修改项 | 主要参数 | 必须联动检查 |
| --- | --- | --- |
| 章匣外形 | width depth height wall | 章盘行程、地图折叠尺寸、内部布局 |
| 印章规格 | stamp width depth height | 手指握持、分隔尺寸、章面制造 |
| 礼盒外形 | BOX width depth height | 外套筒、两级抽屉、刀模纸张尺寸 |
| 概念模块 | PRODUCT_MODULE width depth height | 内衬分格、托盘强度、整盒重量与操作力 |
| 滑动间隙 | clearance release margin | 材料吸湿、裱纸、包边和粘合剂累积误差 |

## 4.3 重建后的必做检查

FreeCAD 文档能够重新打开并完成 recompute，没有空 Shape 或无效实体。

STEP 回读后，《步步生典》为 10 个实体，《解围》每个状态为 13 个实体。

各 STL 文件具有非零包络、非零体积和有效网格，打印前再用切片软件检查自交、悬空和壁厚。

刀模的单位为 mm，图层名和颜色未在软件转换过程中丢失。

# 5 打印打样和装配建议

## 5.1 步步生典快速样机

| 项目 | 建议值 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 打印工艺 | FDM 或 SLA | FDM 用于结构试装，SLA 用于章柄表面和精细展示 |
| 层高 | 0.16-0.20 mm | 在展示质量和打印时间之间取平衡 |
| 壳体周壁 | 至少 4 道 | 增强抽拉口和边角耐久性 |
| 章盘抽拉面 | 打印后打磨 | 降低层纹导致的滑动阻力 |
| 印章面 | 可更换柔性材料 | 不建议用硬质树脂直接代替真实印面 |

## 5.2 解围礼盒纸样

先以 1:1 比例在普通卡纸上输出刀模，检查纸张尺寸和折叠顺序。

再使用 2 mm 灰板制作白样，暂不做全裱纸，测量侧向抽屉和中央托盘的摩擦。

验证锁钥片的插入、释放和回位，至少完成 30 次连续开合。

放入六件概念模块或等质量配重块，检查托盘下挠、单手操作力和抽出后的稳定性。

确定间隙后再加入裱纸、包边和表面工艺，最后重做一次全过程尺寸验证。

## 5.3 共同验收项目

| 类别 | 验收内容 | 建议判定 |
| --- | --- | --- |
| 尺寸 | 外形、开口、行程、内装间隙 | 与数字模型比较并记录实测偏差 |
| 动作 | 抽拉、解锁、回位、防脱 | 无卡死、无误解锁、无部件脱落 |
| 强度 | 满载变形、边角、薄弱连接 | 使用过程中不影响操作和外观 |
| 耐久 | 连续开合、折页、章面拆装 | 实验次数和损伤位置必须留痕 |
| 运输 | 1 m 跌落、振动和内装碰撞 | 没有实测前不得声称通过 |

# 6 验证证据与未验证边界

## 6.1 已完成的数字验证

《步步生典》FCStd 回读获得 10 个有效 Shape 对象；STEP 回读获得 10 个实体，包络为 165 × 120 × 30 mm。

《解围》FCStd 回读获得 13 个有效 Shape 对象；闭合、解锁、展开 STEP 均回读为 13 个实体。

《解围》三状态包络分别为 290 × 230 × 75 mm、330 × 230 × 75 mm 和 330 × 360 × 75 mm。

四组刀模的 DXF 单位已设置为 mm，并含有 10 × 10 mm 校准图形。

三个设计目录的自动测试合计 49 项，包括 CAD 报告、刀模、渲染、展板和审计契约。

## 6.2 不能由数字模型代替的验证

数字模型可以证明尺寸、实体有效性、数字布局和文件可读性，不能证明真实材料下的摩擦、强度、耐久、运输和安全性。所以在没有实体样机和记录前，作品文案不应使用“已通过跌落”、“已批量生产”、“寿命已验证”或类似表述。

| 未验证项目 | 风险 | 下一步方法 |
| --- | --- | --- |
| 章盘 0.35 mm 间隙 | 打印偏差或表面粗糙导致卡滞 | 制作三组不同间隙试片并测力 |
| 印泥隔离 | 泄漏、染色和清洁困难 | 用真实印台和纸材做污染测试 |
| 礼盒 0.6 mm 间隙 | 吸湿、裱纸和包边后间隙不足 | 白样与裱纸样分别量测 |
| 锁钥片耐久 | 根部撕裂或折痕疲劳 | 至少 30 次开合并记录损伤 |
| 满载托盘 | 下挠和操作力过大 | 按目标净含量配重后实测 |

## 6.3 参赛使用建议

展板上可表述为“参数化 CAD 模型”、“三状态结构演示”、“已完成 STEP STL DXF 回读检查”。

实体样机完成前，建议使用“概念打样建议”、“数字配合基线”，不使用“量产定型”。

《解围》的六味内装应明确标注为原创概念二次包装，不将其表述为现售商品、已获授权联名或量产包装。

如有实体白样，应在展板中单独附上实拍照片、尺寸记录和测试次数。

# 7 文件索引和交付校验

## 7.1 步步生典关键文件

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| bubushengdian_stamp_kit.FCStd | FreeCAD 原生装配文档，含 10 个命名实体 |
| bubushengdian_stamp_kit.step | 通用 CAD 交换文件 |
| meshes/*.stl | 外壳、章盘、六枚印章、印台盒和地图代理件 |
| build_product.py | 参数化生成和导出脚本 |
| cad_report.json | 包络、体积、实体数、有效性和 SHA-256 |

## 7.2 解围关键文件

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| jiewei_giftbox.FCStd | FreeCAD 原生文档，含 13 个命名实体 |
| jiewei_giftbox_closed.step | 机关闭合状态 |
| jiewei_giftbox_unlocked.step | 侧向抽屉移出 42 mm 的解锁状态 |
| jiewei_giftbox_open.step | 中央托盘再移出 145 mm 的展示状态 |
| meshes/*.stl | 外套筒、抽屉、锁钥片、托盘、内衬、月璧和六件概念二次包装模块 |
| dielines/*.dxf *.svg | 外套筒、侧抽屉、中央托盘和锁钥片刀模 |
| build_giftbox.py build_dielines.py | 模型和刀模的参数化生成脚本 |

## 7.3 交付包

| 交付包 | 内容 | 校验位置 |
| --- | --- | --- |
| 01_bubushengdian_stamp_kit_cad_model.zip | FCStd STEP STL 渲染图 脚本 说明 | SHA256SUMS.txt |
| 02_jiewei_giftbox_cad_model.zip | FCStd 三状态 STEP STL DXF SVG 渲染图 脚本 说明 | SHA256SUMS.txt |

本说明书与 codex/handan-double-festival-build 分支中的 CAD 交付保持同步。交付包更新后应重新生成 SHA256SUMS.txt，不应继续使用旧校验值。

## 7.4 最终验收清单

能打开两个 FCStd 文件，命名对象数分别为 10 和 13。

能导入四个 STEP 文件，尺寸与本说明书一致。

能逐个导入 STL 分件，没有空文件和零尺寸网格。

DXF 的 10 mm 校准框实测为 10 mm，切线和压痕线可区分。

解压两个 ZIP 时无 CRC 错误，SHA-256 与 SHA256SUMS.txt 一致。

所有关于实体样机、概念产品、品牌授权和量产性能的表述与真实证据一致。

结论：两套方案已达到数字 CAD 交付和概念打样的要求。《步步生典》可直接进入外壳与章盘快速打印；《解围》可直接进入 1:1 纸板白样。经实体样机完成间隙、承重、耐久和运输验证后，才能升级为生产定型文件。